# 汇编语言

- 基础知识

- 1.1机器语言

- ·机器语言：机器指令的集合

- 机器指令：一台机器可以正确执行的命令

- 1.2汇编语言的产生

- 1.3汇编语言的组成

- ·汇编语言有以下3类指令组成：

- (1.汇编指令：有对应机器码，机器码的助记符

- (2.伪指令：没有对应机器码，由编译器执行，计算机并不执行

- (3.其他符号：没有对应机器码，如+，-，*，/等，由编译器识别

- 1.4存储器

- 1.5指令和数据

- 1.6存储单元

- ·最小信息单元：1bit

- ·存储单元：1Byte = 8bit

- 1.7 CPU对存储器的读写

- 1.8地址总线

- ·每个CPU都有许多管脚（与总线相连）

- ·3种总线的宽度标志了这个CPU的不同方面的性能

- (1.地址总线 => 寻址能力

- (2.数据总线 => 与其他器件进行数据传送时一次性数据传送量

- (3.控制总线 => 对系统中其他器件控制能力

- 1.9数据总线

- 1.10控制总线

- 1.11内存地址空间

- ·系统中所有存储器中的存储单元都处于一个统一的逻辑存储器中，这个逻辑存储器即是我们所说的内存地址空间

- 1.12主板

- 1.13接口卡

- 1.14各类存储器芯片

- 1.15内存地址空间

- 寄存器

- ·在CPU中：

- (1.运算器：进行信息处理

- (2.寄存器：进行信息存储

- (3.控制器：控制各种器件进行工作

- (4.内部总线：连接各种器件，在它们之间进行数据的传送

- 图1·寄存器组名称及分类

- 2.1通用寄存器

- 2.2字在寄存器中的存储

- 2.3几条汇编指令

- ·add ax,bx 其中ax和bx都为8226H

- 最高位的1不能在ax中保存

- ·add al,93H 其中al=C5H

- 进位值不能在8位寄存器中保存

- ·在进行数据传送或运算时，两个操作对象的位数应当是一致的

- 错误指令

- mov ax,bl	·mov bh,ax	·mov al,20000	·add al,100H

- 2.4物理地址

- 2.5 16位结构的CPU

- 2.6 8086CPU给出物理地址的方法

- 2.7段地址*16+偏移地址=物理地址的本质含义

- 2.8段的概念

- 2.9段寄存器

- ·16位地址的寻址能力为64KB，所以一个段的最大长度为64KB

- 2.10 CS和IP

- ·FFFF：0000是8086PC机开机后执行的第一条指令

- 2.11修改CS，IP的指令

- ·传送指令：能修改除了CS，IP的大部分寄存器的值，如mov指令

- ·转移指令：能够改变CS，IP的内容的指令

- ·8086CPU的工作过程：

- (1.从CS：IP指向的内存单元读取指令，读取的指令进入指令缓冲器；

- (2.IP指向下一条指令；

- (3.执行指令；（回到步骤一，重复）

- 2.12 代码段

- 寄存器（内存访问）

- 3.1内存中字的存储

- 高地址内存单元中存放字型数据的高位字节，低地址内存单元中存放字型数据的低位字节

- ·地址单元

- ·地址字单元

- 3.2 DS和[address]

- 3.3字的传送

- 3.4 mov,add,sub指令

- 图2.数据传送指令mov操作对象

- 图3.add,sub算数运算指令操作对象

- 3.5数据段

- ·就算在开头加上了assume ds：data，代码段中也不能少了mov ax,data，mov ds,ax

- assume只是给程序员看的

- 3.6栈

- 3.7 CPU提供的栈机制

- ·任意时刻，SS:SP指向栈顶元素

- 8086CPU中，入栈时，栈顶从高地址向低地址方向增长

- 3.8栈顶超界的问题

- ·8086CPU不保证我们对栈的操作不会超界，需要自己操心

- 3.9 push,pop指令

- 图4·push\pop操作对象

- 3.10栈段

- ·将10000H～1FFFFH当作栈段，初始栈段是空的，此时SS=1000H，SP=0000H

- 栈空，相当于栈中唯一元素出栈，SP=FFFEH+2=0000H；

- ·一段内存，可以既是代码的存储空间，又是数据的存储空间，还可以是栈空间，也可以什么都不是。关键在于CPU中寄存器的设置，即CS,IP,SS,SP,DS的指向

- 第一个程序

- 4.1一个源程序从写出到执行的过程

- 4.2源程序

- 4.3编辑源程序（源程序文件）

- 4.4编译（目标文件）

- 4.5连接（可执行文件）

- 4.6以简化的方式进行编译和连接

- 4.7 1.exe的执行

- 4.8 谁将可执行文件中的程序装载进入内存并使它运行

- ·汇编程序从写出到执行的过程：

- 编程Edit—>1.asm—>编译masm—>1.obj—>连接link—>1.exe—>加载command—>内存中的程序—>运行CPU

- 4.9程序执行过程的跟踪

- ·debug（调试）将程序从可执行文件加载入内存后，cx存放的是程序的长度

- 图5·debug功能指令

- [BX]和loop指令

- ·(ax)表示ax中的内容

- 5.1 [BX]

- 5.2 LOOP指令

- 5.3在Debug中跟踪用loop指令实现的循环程序

- ·汇编程序中，数据不能以字母开头，所以A000H在汇编程序中应该表示为“0A000H”

- 5.4 Debug和汇编编译器masm对指令的不同处理

- ·eg: mov ax,2000H		mov ds,ax

- Debug中mov al,[0]与 masm中有很大区别

- masm中需mov al,ds:[0]

- 即没有显示给出[ ]前的段寄存器，则编译器masm将把指令中的[idata]解释为idata

- 5.5 loop和[bx]

- 5.6段前缀

- 5.7一段安全的空间

- ·DOS方式下，一般情况，0:200～0:2ff空间中没有系统或其他程序的数据或代码

- 5.8段前缀的使用

- 图6.段地址默认

- 六、包含多个段的程序

- 6.1在代码段中使用数据

- ·dw	定义字型数据	·dd	定义双字型数据

- ·若要CPU从何处开始执行程序，只要在源程序中使用“end 标号”指明就可以了

- eg：end start指明程序入口在标号start处

- 6.2在代码段中使用栈

- 6.3将数据、代码、栈放入不同的段

- ·段名相当于一个立即数

- mov ds,data是错误的

- 更灵活的定位内存地址的方法

- 7.1 and和or指令

- 7.2 关于ASCII码

- 7.3以字符形式给出的数据

- 7.4大小写转换问题

- ·大写字母与小写字母ASCII码的唯一区别第5位（0～7）为0

- 大写字母+20H=小写字母

- 7.5 [bx+idata]

- 7.6 用[bx+idata]的方式进行数组的处理

- 7.7 SI和DI

- ·用16位寄存器进行内存单元之间的数据传递，一次性复制2个字节

- 7.8 [bx+si]和[bx+di]

- 7.9 [bx+si+idata]和[bx+di+idata]

- 数据处理的两个基本问题

- 8.1 bx,si,di和bp

- 8.2机器指令处理的数据在什么地方

- 8.3汇编语言中数据位置的表达

- 8.4寻址方式

- 图7·寻址方式小结

- 8.5指令要处理的数据有多长

- 3种方式

- (1.寄存器名指明

- (2.X ptr：在没有寄存器名存在的情况下，指明内存单元的长度

- (3.指令默认：比如push指令默认字操作

- 8.6寻址方式的综合运用

- 8.7 div指令

- 8.8伪指令dd

- 8.9 dup

- ·和db,dw,dd等数据定义伪指令配合使用，用来进行数据的重复

- 比如db 3 dup (‘abc’,’ABC’)定义了18个字节

- 转移指令的原理

- 可以修改IP，或同时修改CS和IP的指令统称位转移指令

- 9.1操作符offset

- 9.2 jmp指令

- 9.3 依据位移进行转移的jmp指令

- ·CPU在执行jmp指令的时候并不需要转移的目的地址

- 图8·jmp指令用法

- 9.4转移的目的地址在指令中的jmp指令

- 9.5转移地址在寄存器中的jmp指令

- 9.6转移地址在内存中的jmp指令

- 9.7 jcxz指令

- ·所有有条件转移指令都是短转移，在对应机器码中包含转移的位移，而不是目的地址

- 9.8 loop指令

- ·所有循环指令都是短转移；

- 9.9 根据位移进行转移的意义

- 9.10编译器对转移位移超界的检测

- ·越界会报错

- ·jmp 2000:0100是在debug中使用的汇编指令，汇编编译器并不认识

- CLAA和RET指令

- 10.1 ret和retf

- 10.2 call指令

- ·call指令不能实现短转移；

- 10.3依据位移进行的call指令

- 10.4转移的目的地址在指令中的call指令

- 10.5 转移地址在寄存器中的call指令

- 10.6转移地址在内存中的call指令

- 图9·call指令用法

- 10.7 call和ret的配合使用

- 10.8 mul指令

- 10.9模块化程序设计

- 10.10参数和结果传递的问题

- 10.11 批量数据的传递

- 10.12 寄存器冲突的问题

- 标志寄存器

- ·8086CPU的flag寄存器

| - 15 | - 14 | - 13 | - 12 | - 11 | - 10 | - 9 | - 8 | - 7 | - 6 | - 5 | - 4 | - 3 | - 2 | - 1 | - 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - OF | - DF | - IF | - TF | - SF | - ZF |  | - AF |  | - PF |  | - CF |

- 表1·FLAG标志位

- 记忆：CPAZS（TI）DO “裁判爱郑爽对哦” 0，2，6，7，10，11；

- 11.1 ZF标志

- 11.2 PF标志

- 11.3 SF标志

- 11.4 CF标志

- 11.5 OF标志

- 图10·重要标志位

- ·其中左边为1，右边为0；比如DF：减少为1，增加为0；

- 11.6 adc指令

- 11.7 sbb指令

- 图11.进位加减

- 11.8 cmp指令

- 图12·cmp指令

- 11.9检测比较结果的条件转移指令

- 图13.条件跳转

- 11.10 DF标志和串传送指令

- 图·14串传送指令

- 11.11 pushf和popf

- 11.12 标志寄存器在debug中的表示

- 内中断

- ·任何一个通用的CPU都具备一种能力，可以在执行完当前正在执行的指令之后，检测到从CPU外部发送过来的或内部产生的一种特殊信息，并且可以立即对接受到的信息进行处理

- 12.1内中断的产生

- ·情况：

- (1.除法错误：	中断类型码0

- (2.单步执行:		中断类型码1

- (3.执行into指令:	中断类型码4

- (4.执行int指令

- 12.2中断处理程序

- 12.3中断向量表

- 图15·中断向量表

- 12.4中断过程

- (1.取得中断类型码

- (2.标志寄存器的值入栈

- (3.设置标志寄存器第8位TF和第9位的值位0

- (4.CS的内容入栈

- (5.IP的内容入栈

- (6.从内存地址为中断类型码*4和中断类型码*4+2的两个字单元中读取中断处理程序的入口地址设置IP和CS

- 图·16简要描述中断过程

- 12.5中断处理程序和iret指令

- ·常规步骤：类似与子程序

- 图17·子程序标准框架

- (1.保存用到的寄存器（flag，CS，IP）

- (2.处理中断

- (3.恢复用到寄存器

- (4.用iret指令返回

- 图18·iret指令

- 12.6除法错误中断的处理

- 12.7编程处理0号中断

- 12.8安装

- 12.9 do0

- 12.10设置中断向量

- 12.11单步中断

- 12.12响应中断的特殊情况

- 总结

- 图18·指令总结